| WG SE / SE45 |  | Doc. SE45(25)xxx |
| --- | --- | --- |
| Setkání SE45 #32 Hybrid, 9. – 11. prosince 2025 Kodaň, Dánsko |  |  |
| Datum vydání: | 3. prosince 2025 |  |
| Zdroj: | HPE |  |
| Předmět: | Shrnutí DSA Global Summit 2025 a Wi-Fi World Congress |  |
| N N Je povinné být členem skupiny pro čtení? (Y/N) |  |  |
| Shrnutí: |  |  |
| Od 17. do 19. listopadu 2025 se v Dubaji konal Globální summit Dynamic Spectrum Alliance (DSA). Akce se konala společně s Wi-Fi World Congress. Tento souhrn událostí byl připraven pro SE45 na žádost předsedy SE45. Prohlášení: Toto shrnutí bylo vytvořeno tak, aby co nejneutrálněji odráželo prezentace na těchto akcích. Jelikož HPE zaujímá konkrétní postoje k některým tématům na těchto akcích, toto shrnutí nemusí nutně odrážet stanoviska HPE. |  |  |
| Návrh: |  |  |
| - - |  |  |
| Pozadí: |  |  |
| Od 17. do 19. listopadu 2025 se v Dubaji konal Globální summit Dynamic Spectrum Alliance (DSA), který se konal společně s Wi-Fi World Congress. Summit se zaměřil na téma "Politika spektra v praxi: reálné dopady regulačních rozhodnutí." Zdůraznil, jak země nyní aktivně zavádějí regulace pro pásmo 6 GHz, zavádějí technologie dynamického přístupu ke spektru (DSA) a zvládají globální fragmentaci mezi licencovanými (5G/IMT) a nelicencovanými (Wi-Fi) modely spektra. Kongres je technologicky orientovaná akce, která poskytuje vhled do vývoje Wi-Fi technologie i praktických aspektů implementace Wi-Fi. |  |  |

# DSA Globální summit

## Klíčová témata a diskuse

DSA Global Summit 2025 se posunul za hranice teoretických diskusí o dynamickém přístupu ke spektru (DSA) a zaměřil se na implementaci v reálném světě. Summit zdůraznil, jak země nyní aktivně zavádějí regulace pro pásmo 6 GHz, zavádějí technologie dynamického přístupu ke spektru (DSA) a zvládají globální fragmentaci mezi licencovanými (5G/IMT) a nelicencovanými (Wi-Fi) modely spektra. S částečným nebo úplným uvolněním pásma 6 GHz v mnoha jurisdikcích se diskuse přesunula k "Fázi 2" sdílení spektra: zpřesnění předpisů pro venkovní použití, zavedení systémů automatizované koordinace frekvencí (AFC) a debata o budoucnosti horního pásma 6 GHz (6425–7125 MHz).

### Debata o 6 GHz: Harmonizace vs. fragmentace

Budoucnost pásma 6 GHz (5925–7125 MHz) zůstala ústřední politickou debatou, s jasným rozdílem v globálních přístupech:

- Zastánci "plného pásma": Společnosti jako Meta a Broadcom tvrdily, že plných 1200 MHz je nezbytné pro podporu "éry AI" a nositelných zařízení nové generace. Meta zdůraznila, že "nelicencované je nový poslední krok pro mobil", což umožňuje chytré brýle a AR zařízení, která spoléhají na obrovskou propustnost Wi-Fi 7.

Summit uznal, že jednotný globální standard nevznikl; Místo toho se upevnily tři odlišné "regiony" politiky:

- Amerika (plně nelicencované): Země jako Kostarika a Kolumbie následují model USA/Kanada, označují celé pásmo 1200 MHz pro nelicencované použití (Wi-Fi 6E/7), což zdůrazňuje potřebu provozu "Standard Power" venku.

- Asie a Pacifik (model rozdělení): Země jako Vietnam a Indonésie přijímají přístup "rozdělení" – spodní část přiřazují Wi-Fi a horní část IMT (5G) neboli pevné linky. Indonésie stále zkoumá horní 6 GHz pro možné využití IMT (5G/6G), přičemž využívá AI k analýze rizik rušení.

- Evropa ("Prioritizovaný" experiment): Evropa prosazuje složité "prioritizované rozdělení pásm", kde je horní pásmo prioritizováno pro mobilní sítě (MFCN), ale teoreticky umožňuje sekundární, nerušící Wi-Fi.

  - 6425–6585 MHz: "Ochranné pásmo" chránící nižší Wi-Fi až do roku 2027.

  - 6585–7125 MHz: Priorita pro mobilní zařízení (MFCN), ale členské státy mohou povolit neprioritizované Wi-Fi, pokud nepřekáží.

Dynamic Spectrum Alliance kritizovala stanovisko RSPG a zdůraznila, že pro efektivitu Wi-Fi 7 je potřeba alespoň 320 MHz dalšího souvislého spektra, přičemž tvrdí, že současné rozdělení brzdí inovace.

Ofcom UK představil pragmatický "hybridní" přístup pro horní pásmo 6 GHz. Navrhli okamžitě povolit nízkovýkonové vnitřní (LPI) Wi-Fi v celém pásmu, přičemž možnost licencovaného mobilního (IMT) používání venku v budoucnu ponechali, pokud neprojde evropská harmonizace.

### Přechod z TVWS na pokročilé dynamické sdílení

Zatímco TV White Space (TVWS) byla průkopníkem DSA, summit zdůraznil posun směrem ke složitějším modelům sdílení středního pásma:

- Jihoafrická republika (ICASA): Sdíleli svou desetiletou cestu s TVWS, přičemž přiznali, že zájem byl nižší, než se očekávalo, kvůli nákladům na zařízení. Nyní přecházejí na sandbox "Dynamic Spectrum Assignment", kde zkoumají sdílení v pásmech 3,8–4,2 GHz a 6 GHz.

- Nizozemsko (RDI): Představil úspěšný pilotní projekt systému dynamického řízení spektra (DSMS) v pásmu 3,8–4,2 GHz. Pilotní projekt ukázal, že místní soukromá 5G síť může koexistovat s existujícími satelitními pozemními stanicemi tím, že automaticky upravuje úroveň výkonu v reálném čase, aby se zabránilo rušení.

Se schválením Wi-Fi "Standard Power" se pozornost přesunula na technickou implementaci databází automatizované koordinace frekvencí (AFC). Tyto systémy jsou nyní klíčové pro to, aby Wi-Fi mohlo sdílet spektrum s uživateli (například pevné satelitní služby) bez rušení.

Kolumbie a Kostarika představily své plány implementace těchto databází pro umožnění venkovní konektivity.

- Kostarika (SUTEL): Od roku 2021 identifikovala plných 1200 MHz pro nelicencované použití. V současnosti sladí svá pravidla "Standardní síly" se standardy FCC/ISED (USA/Kanada), aby přilákaly zařízení a snížily náklady. Oznámili 151 certifikovaných zařízení pro pásmo 6 GHz, které dominují chytré telefony a přístupové body.

- Kolumbie (ANE): Směřuje k návrhům na "venkovní implementaci". Využili nástroj nazvaný "VISOR" ke zkrácení doby alokace o 60 % a vyhodnocují optimální strategie nasazení AFC pro ochranu stávajících operátorů při umožnění venkovního Wi-Fi (VLP a SP).

### Dopad AI na správu spektra

AI byla opakujícím se tématem, jak jako spotřebitel spektra, tak jako nástroj pro jeho řízení:

- AI pro monitorování: Technology Innovation Institute (TII) ukázal, jak AI pipeline mohou nahradit manuální monitorování spektra. Jejich systémy používají neuronové sítě s autoenkodéry k detekci "anomálií" (jako jsou neoprávněné vysílače nebo rušení) mnohem rychleji než tradiční metody.

- Wi-Fi pro AI: Broadcom pozicionoval Wi-Fi 7 a připravovanou Wi-Fi 8 jako "Wi-Fi pro AI", nezbytné k podpoře nízké latence a determinismu požadovaného AI agenty a edge computing.

### Spektrum sociálního dopadu

Britské ministerstvo zahraničí, Commonwealthu a rozvoje (FCDO) a ICASA připomněly  delegátům, že politika spektra je nástrojem rozvoje. Britský program digitálního přístupu (DAP) ovlivnil více než 18 milionů lidí podporou modelů inkluzivního připojení a argumentuje, že spravedlivý přístup ke spektru je nezbytný k překlenutí digitální propasti.

## Hlavní závěry

- Éra "exkluzivního užívání" končí: Poptávka po spektru ze sektorů 5G, Wi-Fi 7 a satelitů převyšuje nabídku. Regulátoři stále častěji nutí tyto služby sdílet stejná pásma (např. 6 GHz, 3,8 GHz) pomocí databází a AFC systémů.

- Wi-Fi 7 je "pracovním koněm" éry AI: Prezentace od Meta a Broadcom jasně ukázaly, že metaverzum, chytré brýle a osobní AI asistenti nemohou fungovat bez masivních, nízkolatenčních kanálů poskytovaných 6 GHz Wi-Fi.

- Záleží na místním kontextu: Neexistuje jednotný globální frekvenční plán. Zatímco USA a Latinská Amerika inklinují k plnému nelicencovanému používání, Evropa a části Asie přijímají složité "split" nebo "hybridní" modely na ochranu zavedených satelitních a mobilních zájmů.

- Automatizovaná shoda: Prezentace v Nizozemci a Indonésii zdůraznily, že budoucí řízení rušení nebude manuální; bude ho řešit AI řízené enginy , které upraví úroveň výkonu během milisekund a ochrání stávající uživatele.

## Komunitní sentiment (LinkedIn & Media)

Průmyslová diskuse kolem akce zdůraznila naléhavost.

- Výzva ke koordinaci: Články a příspěvky zdůraznily, že i když dochází k fragmentaci, existuje silný tlak v odvětví (vedený DSA) na "koordinované" politiky, které zajistí úspory z rozsahu pro výrobce zařízení.

- Ověření AFC: Úspěšné pilotní projekty automatizované koordinace frekvencí (AFC) byly oslavovány jako důkaz, že "standardní napájení" Wi-Fi lze bezpečně nasadit venku, což je klíčový krok pro WISP (bezdrátové ISP) k zajištění přístupu k internetu ve venkovských oblastech.

# Wi-Fi světový kongres (WWC) 2025

## Struktura a rozsah

- Formát: Kombinace školení (den 1) a dvoudenní konferenční sezení a výstavy pokrývající domácí a podnikové a servisní případy Wi-Fi používání.

- Akce pořádané ve společném pořadu: Kongres se konal paralelně s Dynamic Spectrum Alliance (DSA) Global Summit — zaměřeným na regulační a spektrální aspekty — a praktickým workshopem pořádaným WLAN Pro.

- Účastníci: Globální lídři Wi-Fi průmyslu, tj. dodavatelé čipsetů, poskytovatelé služeb, výrobci síťového hardwaru, organizace stanovující standardy, specialisté na podnikové Wi-Fi a regionální operátoři/operátoři.

WWC 2025 tak sloužila jako "globální křižovatka" — technologie + podnikání + politika — s důrazem na nové generace Wi-Fi, spektrum a podnikové / chytré domácí aplikace.

## Klíčové technické a průmyslové trendy

### Postup k nové generaci Wi-Fi: Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (a dále)

- Hlavním tématem akce: Mnoho přednášek, včetně mistrovských kurzů, pokrývalo vývoj od Wi-Fi 6/6E po Wi-Fi 7.

- Několik výrobců a jejich zástupců (výrobci čipsetů, výrobců zařízení) představilo nebo vystavilo Wi-Fi 7, čímž potvrdilo jeho klíčovou roli na trhu blízké budoucnosti.

- Firmy nabízející testovací a validační nástroje kladly důraz na hodnocení výkonu zařízení Wi-Fi 7 v reálném světě (nejen teoretické specifikace).

- Program se také zaměřoval na budoucnost: slot na "Wi-Fi 8: Funkce a výhody nového standardu", což ukazuje, že se odvětví již připravuje na to, co přijde dál.

Důsledky: Přechod na Wi-Fi 7 je v plném proudu a roste důraz na testování a validaci v reálném světě. Pro tvůrce politik to znamená, že regulační rámce, přidělování spektra a harmonizační snahy by měly očekávat zvýšenou poptávku po širokopásmové, vysoce propustné a nízkolatenční Wi-Fi – zejména v hustě osídlených městských, podnikových a chytrých domácnostech.

## Případy použití a modely služeb: Chytré domácnosti, pohostinství, podniky a poskytovatelé služeb

WWC 2025 věnovalo speciální sekce různým reálným scénářům nasazení:

- Připojení chytré domácnosti: Druhý den přinesl program "Nová generace Wi-Fi pro chytrou domácnost" s prezentacemi výrobců zařízení, výrobců čipsetů a firem zabývajících se IoT konektivitou.

- Pohostinství / hotelová konektivita: Proběhl workshop na téma "Optimalizace zážitku hotelových hostů", který zdůraznil význam robustního Wi-Fi v pohostinském prostředí.

- Wi-Fi pro podnikové a poskytovatele služeb: Den 3 se věnoval trendům podnikových Wi-Fi: operátorem řízené Wi-Fi služby (např. místní operátor v SAE), inovace podnikových Wi-Fi nové generace, nasazení veřejných/hotelových sítí, podnikové připojení založené na mesh a správu Wi-Fi služeb MSP (managed service providers).

- Backhaul / alternativní připojení: Za zmínku stojí prezentace Amazon Kuiper, která poukazuje na potenciální roli satelitního (LEO) připojení pro rozšíření Wi-Fi zpětného připojení — což naznačuje hybridní modely Wi-Fi nasazení přes pozemní/satelitní síť.

Důsledky: Wi-Fi je stále více pozicionována jako základní vrstva konektivity napříč různými prostředími, od domácností a IoT až po hotely, podniky a hybridní sítě. Pro regulátory: to může posílit argumenty pro liberální, flexibilní licencování spektra (zejména v nelicencovaných pásmech) a pro podporu interoperability a dodržování standardů (např. pro mesh, spravované Wi-Fi, hybridní zpětné připojení).

## Spektrum a regulace — hlavní zaměření

Protože se akce konala společně s Dynamic Spectrum Alliance Global Summit, výrazně zde hrála roli politika spektra a přístup ke spektru bez licence.

Mnoho technických inovací (širokopásmové Wi-Fi 6E / 7 / 8, mesh připojení, podnikové / veřejné Wi-Fi) závisí na přístupu k dostatečnému rádiovému spektru — zejména pásmům 5 GHz / 6 GHz. Sloučení kongresu a summitu DSA signalizuje tlak odvětví na regulační rámce podporující vysokokapacitní a flexibilní nasazení Wi-Fi po celém světě.

## Průmyslová dynamika — testování a reálná měření, nejen humbuk

Jedním z pozoruhodných vedlejších příběhů: hráči v oboru zdůrazňují důležitost testování a ověřování a měření propustnosti, latence, souladu (TR-398) za reálných síťových podmínek, nikoli jen marketing "rychlostí Wi-Fi 7".

Také jsou propagována podniková mesh řešení pro průmyslové, tovární, venkovní a velké prostory, nejen pro tradiční domácí nebo kancelářské Wi-Fi. Přítomnost společností jako Amazon Kuiper ukazuje, že hybridní architektury konektivity (Wi-Fi + satelit) jsou vážně zvažovány.

Důsledky (pro tvůrce politik): Wi-Fi ekosystémy se vyvíjely a stále vyvíjejí za hranice jednoduchého "domácího širokopásmového připojení" a stávají se součástí kritické infrastruktury, průmyslových sítí, veřejné konektivity a hybridních systémů. Regulační rámce umožňující flexibilní využití spektra, regulace kvality služeb a inovace mesh / backhaul budou stále relevantnější.

## Klíčové poznatky

### Rychlý přechod na WiFi 7 — s rostoucím nasazením v reálném světě

- Podle zprávy citované kolem WWC 2025 zrychlují širokopásmoví operátoři v Evropě i jinde zavádění bran, extenderů a CPE vybavených Wi-Fi 7 rychleji než jakýkoli předchozí standard.

- Na WWC Dubai dali výrobci čipsetů a klientských zařízení najevo důvěru, že Wi-Fi 7 dosáhlo připravenosti na širokou komercializaci.

### Nové standardy a testovací rámce pro Wi-Fi 7 — kladou důraz na výkon a interoperabilitu v reálném světě

- Na WWC byly představeny nové platformy pro automatizované testování v reálném světě a ověřování výkonu sítí Wi-Fi 6/6E/7, což zdůraznilo dodržování nadcházejícího testovacího plánu TR-398 Issue 4.

- TR-398 číslo 4 rozšiřuje testovací případy o pokročilé funkce Wi-Fi 7 (320 MHz kanály, 4K QAM, Multi-Link Operation (MLO), mesh atd.), což z něj činí klíčový benchmark pro dodavatele a poskytovatele služeb před širokým nasazením.

- Tato změna odhaluje dozrávající trh: Wi-Fi už není jen o marketingu "vyšších rychlostí", ale o robustním výkonu, spolehlivosti, interoperabilitě a předvídatelném chování napříč zařízeními a prostředími.

### Technické funkce Wi-Fi 7 řeší tlakové body hustých prostředí s více zařízeními — což signalizuje její roli jako klíčové infrastruktury

- Jak bylo diskutováno v externích zprávách o Wi-Fi 7, standard nabízí mnohem širší kanály (až do 320 MHz), vyšší modulaci (např. 4K QAM), MLO (multi-link provoz) a zvýšenou spektrální efektivitu (OFDMA, multiuživatelské MIM atd.).

- Tato vylepšení jsou zvláště relevantní pro scénáře s vysokou hustotou: podnikové kanceláře, chytré domácnosti, vícebytové jednotky, hotely, IoT sítě, průmyslová prostředí atd.

- Například dodavatelé ve WWC zdůraznili, že Wi-Fi se vyvíjí z "pohodlí nejlepšího úsilí" k tomu, že je součástí kritické konektivitní infrastruktury podporující aplikace s vysokou propustností a citlivými na latenci v reálném čase (např. XR/VR, cloudová spolupráce, IoT).

### Politika spektra a přístup ke spektru bez licence zůstávají klíčové — přičemž průmysl tlačí na široký přístup na 6 GHz

- WWC 2025 se konal společně s Dynamic Spectrum Alliance (DSA) Global Summit, což zdůrazňuje, jak úzce je spektrální politika spojena s vývojem Wi-Fi.

- Diskuse během akce zahrnovaly provoz na 6 GHz včetně mechanismů jako automatizovaná koordinace frekvencí (AFC), což naznačuje, že regulátoři a spektrální autority zůstávají ústředními účastníky.

- Vzhledem ke zvýšené poptávce po širokých kanálech a vysokému propustnosti je dostupnost nelicencovaného nebo lehce licencovaného 6 GHz spektra klíčová pro umožnění Wi-Fi 7, zejména v městských, podnikových a hustě nasazovaných scénářích.

### Tržní hybnost zahrnuje domácnosti, podniky, poskytovatele služeb i případy vertikálního využití (chytré domácnosti, pohostinství, IoT atd.).

- Program WWC (např. prezentace dodavatelů domácího připojení, firem chytrých domácností a hlavních operátorů) ukazuje, že Wi-Fi 7 není určeno pouze pro podniky, ale také pro domácí širokopásmové připojení, chytrou domácnost, IoT, Wi-Fi poskytovatelů spravovaných služeb a pohostinské sítě.

- Například jeden stream na WWC byl věnován tématu "Nové generace Wi-Fi pro chytrou domácnost", což ukazuje, že Wi-Fi 7 je pozicionována jako páteř nové generace domácího připojení a IoT ekosystémů.

- Na podnikové straně se zapojili poskytovatelé služeb a operátoři (např. regionální operátoři z Blízkého východu), což naznačuje rostoucí zájem o spravované Wi-Fi služby, Wi-Fi-as-a-Service (WaaS) a Wi-Fi sítě poskytované operátory.

### Vznikající očekávání WiFi 8 — ale s opatrností a potřebou plánování

- Na WWC 2025 zahrnovala program programu setkání o aktualizaci standardů IEEE 802.11 se zaměřením na 
Wi-Fi 8.

- Současně někteří dodavatelé již představují "Wi-Fi 8 profily", které propojují budoucí funkce s případy použití a požadavky koncových uživatelů, což naznačuje, že průmysl chce předem sladit nasazení, plány zařízení a připravenost ekosystému.

- Tento vizionářský přístup zdůrazňuje, že plánování Wi-Fi ekosystému (politika spektra, výroba zařízení, certifikace, standardizace) musí být adaptivní — nejen dohnat současnost, ale také předvídat další vlny.

### Potřeba robustního testování, ověřování a souladu se standardy — což odráží vyspělost a složitost odvětví

- Důraz na automatizované, standardy sladěné testování ukazuje, že jak se Wi-Fi stává složitějším (vícepásmové, MLO, mesh, široké kanály, více případů použití), zajišťuje zajišťování výkonu, stability, interoperability a souladu se stává základním úkolem v oboru, nikoli jen dodatečným řešením.

- Pro tvůrce politik a regulátory znamená přítomnost takových testovacích rámců dospívání ekosystému: Wi-Fi není jen spotřebitelskou službou, ale vážnou součástí širokopásmové infrastruktury — a může si zasloužit podobný regulační přezkum (např. spolehlivost, rušení/koexistence, kvalitu služeb, nasazení veřejného Wi-Fi atd.).

### Široké propojení odvětví a geografického prostředí — což odráží Wi-Fi jako základní součást globální konektivity

  - WWC 2025 přilákal účastníky z řad globálních výrobců čipsetů, výrobců zařízení, poskytovatelů služeb, operátorů, standardizačních organizací (např. Wi-Fi Alliance) a regionálních operátorů (Blízký východ, Asie), což ukazuje, že standardy a nasazení Wi-Fi jsou globálně propojené.

  - Společné umístění se summitem DSA a zapojení regulátorů a orgánů pro spektrum naznačuje, že regulace spektra, obhajoba nelicencovaného spektra a globální harmonizace zůstávají vysoko na programu.

  - Pro evropské regulátory a tvůrce politik to zdůrazňuje důležitost sledování globálního vývoje, jak ve vývoji standardů, tak v regulaci spektra, aby domácí politika zůstala sladěná a konkurenceschopná.

### Role Wi-Fi se rozšiřuje i na netradiční oblasti: IoT, chytrá města, pohostinství, spravované Wi-Fi služby

- Diskuse na WWC zahrnovala chytré domácnosti / IoT / chytrou domácnost (prostřednictvím účasti Connectivity Standards Alliance / CSA na téma "Pokrok chytré domácnosti s hmotou").

- Hotely a pohostinství získaly zvláštní pozornost: například jeden z workshopů byl o "Optimalizaci zážitku hotelových hostů" s Wi-Fi 7 a souvisejícím cloudovým / AI poháněným sítím.

- Tato diverzifikace případů využití Wi-Fi (nad rámec domácího širokopásmového připojení a kancelářského Wi-Fi) naznačuje, že Wi-Fi se stává základní technologií pro mnoho sektorů, což má dopad na regulaci, standardizaci, odpovědnost/odpovědnost a veřejné strategie širokopásmového připojení.

### Jasný signál regulátorům: nyní je čas chránit přístup k nelicencovanému/sdílenému spektru při plánování infrastruktury nové generace Wi-Fi

- Společná přítomnost regulátorů a průmyslu na WWC — zejména pod záštitou DSA Summitu — ukazuje, že politika spektra zůstává klíčová. U nelicencovaných pásem (například plných 6 GHz) poptávka od dodavatelů a poskytovatelů služeb rychle roste.

- Vzhledem ke zlepšení výkonu, vysokému propustnostem, nízké latenci a pokročilým případům použití, které Wi-Fi 7 (a budoucí Wi-Fi 8) umožnil, budou regulátoři v Evropě (a jinde) muset zajistit, aby přidělování spektra, licenční režimy a pravidla pro interferenci/koexistenci nebyly překážkami.

- Také s tím, jak se testovací rámce jako TR-398 Issue 4 stávají běžnými, by regulátoři mohli zvážit, zda by certifikace nebo minimální výkonnostní standardy měly být součástí veřejných zakázek nebo veřejných Wi-Fi iniciativ, aby zajistili spolehlivost a kvalitu služeb.