| 732-01-04 | Vysvětlení, co je LAN | O | Nevhodný překlad, resp. LAN je síť v areálu uživatele… | počítačová síť pokrývající malé geografické území uživatele nebo skupiny uživatelů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 732-01-05 | Vysvětlení, co je WLAN | O | Nevhodný překlad, resp. data přenášena bez použití drátů… není tím myšlena absence drátů (vláken), obecně datových kabelů, ale spíše absence pevného fyzického spojení. | lokální síť, která bezdrátově (bez pevného fyzického spojení) spojuje dvě nebo více zařízení v omezeném prostoru |  |
| 732-01-18 | Vysvětlení, co je směrovač, router | TE | Termín dopředný paket se nepoužívá. Je to myšleno spíše jako předává/přeposílá/směruje pakety = pracuje na síťové vrstvě modelu ISO/OSI. | funkční jednotka, která ustavuje cestu přes jednu nebo více počítačových sítí směrováním paketů |  |
| 732-01-20 | Vysvětlení, co je opakovač (v lokálních sítích) | O | zařízení obnovující signály, aby se rozšířil rozsah přenosu mezi datovými stanicemi nebo aby se propojily dvě větve – lepší překlad pro slovo the range je dosah, v kontextu datových sítí | zařízení obnovující signály, aby se rozšířil dosah přenosu mezi datovými stanicemi nebo aby se propojily dvě větve |  |
| 732-01-28 | Vysvětlení, co je poskytovatel aplikačních služeb | O | organizace poskytující dálkové použití aplikačních programů – lepší překlad pro slovo remote je vzdálený, v kontextu datových sítí | organizace poskytující vzdálené využití aplikačních programů |  |
| 732-01-30 | Vysvětlení, co je tunelování | O | technika propojování dvou sítí prostřednictvím třetí sítě, přičemž je zcela oddělen propojený provoz od dalšího provozu ve třetí síti – trochu krkolomný, doslovný, překlad. | přičemž je provoz zcela oddělen od ostatního provozu třetích stran. |  |
| 732-02-01 | Vysvětlení, co je management sítě | O | péče o provoz a údržbu sítě včetně monitorování a dohled nad jejími částmi a konfigurací sítě, a přidělení zdrojů do celé sítě včetně příjmu uživatelů a přidělení adres – nevhodný překlad admission of users | péče o provoz a údržbu sítě včetně monitorování a dohled nad jejími částmi a konfigurací sítě, a přidělení zdrojů do celé sítě včetně přístupu uživatelů a přidělení adres |  |
| 732-02-12 | Celkový překlad bootstraping | T | dálkové počáteční zavádění jako překlad remote bootstrapping. Slovo bootstrapping nedoporučuji překládat, pokud je to nutné, tak jedná o „Provedení bootstrapu pomocí vzdálených zdrojů“. Termín bootstrap se běžně používá a nepřekládá se. | Vzdálené provádění bootstrapu provádění bootstrapu pomocí vzdálených zdrojů |  |
| 732-03-1 | Vzdálené přihlášení | O | Překlep: Vzdálené přihláení. | Vzdálené přihlášení. |  |
| 732-03-24 | Download | T | Doporučujeme nepřekládávat, nebo alespoň umožnit používání původní nepřeložené verze (download). Každopádně význam „nahrát, přesunout“ je nevhodný. Pokud se bude jednat pouze o popis operace se souborem, tak doporučujeme použít termín „stáhnout“. | Stáhnout, download |  |
| 732-03-25 | Upload | T | Doporučujeme nepřekládávat, nebo alespoň umožnit používání původní nepřeložené verze (upload). Každopádně význam „natáhnout“ je nevhodný. Pokud se bude jednat pouze o popis operace se souborem, tak doporučujeme použít termín „nahrát, nebo odeslat“. https://cs.glosbe.com/de/cs/Upload | Nahrát, odeslat, upload |  |
| 732-03-30 | Dálkové volání procedury | O | Nevhodný překlad „dálkové volání procedury“ původní remote procedure call. Remote doporučujeme překládat jako vzdálený. | Vzdálené volání procedur |  |
| 732-05-04 | Pojmenovávací orgán (autorita) | T | Nevhodný překlad „pojmenovávací orgán (autorita)“ původní naming authority. Jedná se správně o „domain name naming authority“, např. CZ.NIC. | Autorita přidělování doménových jmen subjekt odpovědný za přidělování, správu a distribuci názvu domén |  |
| 732-07-03 | Žádost o komentáře | O | Nevhodný překlad „žádost o komentáře“ původní Request for Comments. Doporučujeme nepřekládat a používat obecně zažité označení „doporučení“, např. ve francouzštině se také neprovádí překlad. | Doporučení RFC |  |
| 732-07-04 | Internetový protokol | T | Vysvětlení „protokol pro přenos bez spojení, který odpovídá přibližně protokolu v rámci síťové vrstvy OSI referenčního modelu“. Nejedná se o protokol pro přenos bez spojení, ale o protokol bez nutnosti vystavění spojení. Termín „odpovídá přibližně“ také není příliš vhodný. | protokol pro přenos bez nutnosti vystavění spojení, který odpovídá síťové vrstvě referenčnímu modelu ISO/OSI |  |
| 732-07-05 | TCP protokol | O / T | Neprovádět překlad zkratky TCP, protože je to těžko přeložitelné a zní to krkolomně, např. ani do francouzštiny se význam nepřekládá. Také popis protokolu je trošku krkolomný. Je lepší zápis ve stejné formě jako IP protokol. | TCP protokol spojově orientovaný přenosový protokol, který odpovídá transportní vrstvě referenčního modelu ISO/OSI |  |
| 732-07-06 | IP adresa | O | Nevhodný překlad původní IP address. Nepoužívat doslovné překlady dalších anglických verzí: dot address, tečkovaná desítková notace, IP číslo. V rámci ČR je všeobecně zažitý termín IP adresa. | IP adresa |  |
| 732-07-07 | URL | O | Nevhodný překlad „jednotný lokátor zdroje“ původní uniform resource locator (URL). Doslovný překlad zní opět krkolomně, je zažitý termín pro URL v podobě přesné určení internetového zdroje nebo jednotná adresa zdroje na internetu, viz alias. Prioritně by bylo nejlepší používat nepřeloženou anglickou zkratku. | URL přesné určení internetového zdroje |  |
| 732-07-13 732-07-15 732-07-17 | DNS | O | Překlad systém jmen domén původní domain name system. Prioritně by bylo nejlepší používat nepřeloženou anglickou zkratku. Obdobně u dalších výskytů variant doménových jmen. | DNS systém doménových jmen |  |
| 732-07-21 | Přístup k IP vytvořením spojení | O / T | Nevhodný překlad „přístup k IP vytvořením spojení“ původní IP dialup access. Jedná se o archaické vytáčené spojení. | IP vytáčené spojení nepermanentní přístup k poskytovateli internetového připojení pomocí IP vytáčeného spojení |  |
| Obrázek 6 | Model vrstev Internetového protokolu | T | Překreslit celý obrázek, chybí zde např. vrstvy modelu ISO/OSI. Taky např. na 3. vrstvě je více významných protokolů atd. | Inspirace: http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPProtocols.htm |  |